Verkorte handleiding (Snelle start) voor Wheathermatic Smartline SL1600 Automaten middels standaard programmering.

(drukknop handbediend programma)

“PGM” staat voor			: Programmakeuze A,B,C of D.

“NEXT”					: Volgende optie kiezen en/of om van zone te wisselen.

“BACK”					: Vorige optie kiezen en/of om van zone te wisselen.

“RUN MANUAL PROGRAM” 		: Handmatig een bestaand programma starten.

“ADJUST VALUE”			: Stel waarde in middels drukknoppen “▲/▼”.

“▲/▼”- toets voor omhoog/omlaag	: Om de knipperende optie in het beeldscherm te wijzigen.

“MODE” Auto Adjust/Standard		: Keuze, hier lampje op standaard houden.

“ACTIVE” of “BYPASS” van “SENSOR”	: Keuze standaard op Active laten staan,

indien aanwezig, werkt de sensor.

Smartline Standaard

Programmering/instelling

(Lees ook het deel v.d. handleiding:

Programmeer Instructie Auto Instelling).

Volgorde van instelling van de draaiknop:

| - Set time/date. Instelling, tijd van de dag met maand/dag/jaar. - Set zone run times. Sproeitijd per zone (1 min. tot 9 uur 55 min.) voor programma’s A,B,C en D) die in gebruik zijn. - Set daily start times. Dagelijkse starttijden voor programma’s (A,B,C en D) die gebruikt worden. - Set watering days. Kies voor dagen van de week, interval (1-30 dagen) of voor oneven of even dagen instelling voor Programma’s A,B,C en D die in gebruik zijn. - Set omit times/days. Stel tijden, dagen en datums in, waarop niet besproeit mag worden. (Optioneel) - Seasonal % adjust. Stel seizoen % per maand in voor programma’s A,B,C en D. 7. Knop op standaardinstelling “Run” | set time/date set zone run times set daily star times set watering days set omit times/days seasonal % adjust run | Handbediend starten manual test Manual test. Draaiknop op “MANUAL TEST”. Gebruik Up- en Down pijlen om de sproeitijd in te voeren (10 sec. tot 10 minuten) voor alle zones waarbij een sproeitijd aangegeven is. Zet knop op “RUN” om te starten. manual zone # Manual Zone Draaiknop op “MANUAL ZONE” Gebruik de NEXT-drukknop om de zone te zoeken. Gebruik UP- en Down pijlen om ’n zone te kiezen. (1 min. tot 9 uur 55 min.) Zet knop op “RUN” om te starten. Lees de complete gebruikershandleiding om extra functies door te nemen. Website: www.aquaco.nl Telefoon: 0481 372720 |
| --- | --- | --- |

Versie: SL1600-QS-02NL